Инфракрасный высокоточный экспресс-анализатор молока и молочных продуктов LactoScope Filter (Delta Instruments, Нидерланды)

Е.В. Гавриков*,  О.Ю. Панкратова*, И.М. Бурыкина**, П. Гронвольд***

*ЗАО «НПО Экрос»199106  г. Санкт-Петербург, Среднегаванский пр. 9

opankratova@ecros.ru, egavrikov@ecros.ru

**ГНУ СЗМИИМЛПХ РАСХН 160555 г. Вологда, Молочное, ул. Ленина 14

iburykina@bk.ru

*** «Дельта Инструментс»  Нидерланды, г. Драхтен, Де Больдер 68

peterg@deltainstruments.com

Достижение стабильного высокого качества выпускаемой продукции неразрывно связано с организацией своевременного контроля качества сырья и полуфабрикатов на всех этапах технологического процесса. В этой связи оснащение производственных лабораторий приборами экспресс-контроля позволяет своевременно реагировать на любое отклонение технологических параметров. Основным преимуществом приборного контроля является оперативность.

Существующие методы исследований контроля состава и свойств  молока классифицируются на:

- химический, включающий в себя стандартные аналитические методы  «мокрой химии»;

- ультразвуковой, основанный  на измерении скорости распространения и  степени поглощения или рассеивания ультразвука в продукте;

- ИК-спектроскопия, в основу которого положена зависимость степени поглощения инфракрасного излучения образцом от длины волны;

Метод диффузного отражения в ИК-области спектра является уникальным физическим методом, позволяющим осуществлять определение контролируемых показателей в продуктах сложного химического состава, таких как молоко.

ИК - анализаторы являются наиболее перспективными и с точки зрения экологической безопасности.

Инфракрасный высокоточный экспресс-анализатор молока и молочных продуктов «LactoScope Filter» способен осуществить полный спектр аналитических исследований молока: массовая доля жира, белка, сухого молочного остатка, СОМО, лактозы и точки замерзания, которая определяется как по электропроводности, так и по ИК-спектру. Чувствительность заложенного метода позволяет с большой вероятностью  определить степень натуральности молока, так и его фальсификацию.  В основу принципа действия анализатора положено измерение потока инфракрасного излучения с диапазоном длин волн 1000…3000 cm-1 (средней области спектра)  и  электропроводности. Производительность  экспресс - анализатора в зависимости от модели может составлять от  150 до 450 проб в час.

Основные достоинства приборов аналитического контроля «LactoScope Filter»: значительное сокращение времени на проведение анализа, легкая настройка калибровки, низкие эксплуатационные расходы, современное программное обеспечение и  для работы на приборе не требуется специальной подготовки персонала.

Прибор имеет соответствующие сертификаты Госстандарта России, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и допущен к применению в Российской Федерации.